- проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

- Запасные выходы должны быть оборудованы световым указателем (светящиеся буквы, надписи на зеленом фоне). На стенах коридоров должны быть указатели расположения запасных выходов.

- Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

- В помещениях должны иметься средства первичного тушения огня (огнетушители из расчета 2 шт. на 50 кв. м. площади помещения). В коридорах длиной 20 м и более, необходимо иметь два огнетушителя (по концам коридора).

- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

- При загорании электропроводки до ее обесточивания применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

- Электросветильники должны быть закрыты колпаками.

- По окончании работы работники лагеря должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается

- Разводить костры, сжигать мусор на территории лагеря.

- Курить в помещениях учреждения.

- Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

- Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

- Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

С инструкцией ознакомлены: